# STM32开发板PWM驱动风扇，并测速FG

硬件连接：

PWM引脚接PA8，FG引脚接PA0。

由于FG信号是OC/OD开漏输出，无法输出高电平，故FG要接上拉电阻4.7K到VCC。

程序功能：

1、可以在函数中调整PWM的频率和占空比。

2、可以通过FG信号测速。

3、串口读取当前频率、占空比和转速。

STM32CubeIDE配置要点：

1、TIM的相关配置

2、开启NVIC中断

测速原理：

定时器+边沿触发中断，检测1S内进入中断的次数即可获取脉冲频率。

根据规格书中一个周期有几个上升沿，根据公式即可确定转速。

举例说明：下面这个风扇，一个周期里面有两个上升沿，通过检测1S内的中断次数，除以2就得到了1S中多少转。再乘以60就得到了1分钟多少转。

调试结果：

串口打印有输出，在代码中，调整下面函数中的数值，可以改变速度。

问题：

1、速度值一直会攀升，运行时间越长，速度越快，原因未知。

2、PWM的波形测量不到。

可以优化的地方

- 每次都是先烧录，然后拔下st-link，然后再插上串口，用串口工具读取，有些麻烦，是否可以在IDE中的控制台中打印。

- 只有实现了部分功能，有些功能没实现。

其他

手里面有一个测速的工具，在风扇上面贴上反光条，测得转速和串口打印的数值很接近。